材料合成数据库与电子实验记录本（ELN）的元数据设计

——五个代表性工作的调研与对比

王思远　整理　·　2026-06-12

为对照我们正在建设的 CVD 二维材料实验记录系统，我调研了材料/合成领域几个较成熟、且公开了数据模型的数据库与电子实验记录本（ELN），选取 5 个代表性工作。它们各有侧重：NOMAD 是与我们最直接对标的 CVD 合成 schema；宾州州立 2DCC 与我们领域完全相同（二维材料生长）；Citrine GEMD 给出材料数据模型中“计划 vs 实际”的范式；ESCALATE 是化学品批次溯源的范式；openBIS 是成熟的通用 ELN 平台。下面分别给出各自的元数据设计要点、具体字段/类结构示例与链接，便于学习与对比；文末附一张横向对比表。

一　NOMAD / FAIRmat（nomad-material-processing）

性质　德国 FAIRmat（NFDI 国家科研数据基础设施联盟）为 NOMAD 平台开发的开源材料合成 schema 插件（Apache-2.0）。是目前国际上对 CVD / MOVPE 等气相沉积建模最系统的公开 schema，与我们的工作最直接可比。

元数据设计要点

• 类层次按“沉积方法”逐层继承：SampleDeposition（抽象）→ VaporDeposition → ChemicalVaporDeposition。

• 每个沉积步骤（VaporDepositionStep / CVDStep）固定拆成三块：① sources 物料源；② environment 腔体环境（ChamberEnvironment，含 gas_flow 气流、pressure 压力、heater 加热器）；③ sample_parameters 样品侧参数（SampleParameters，含 substrate_temperature 衬底温度、growth_rate 生长速率）。这种“源 / 环境 / 样品”三分法很清晰。

• 设定值与实测值显式分离：过程量统一继承抽象类 TimeSeries，自带四个数组——set_value/set_time（设定值及时刻）与 value/time（实测值及时刻）；只填设定值也合法，但为将来接入热电偶/流量计实测留好了位置。温度量（Temperature 类）另带 measurement_type 枚举（Heater thermocouple / Thermocouple / Pyrometer / Assumed），一项就标明“这个温度是热电偶测的还是假定的”。

• 前驱体输送按“源对象”建模而非平铺字段：CVDSource、BubblerSource（鼓泡源，其蒸发器对象 BubblerEvaporator 带 carrier_gas 载气、carrier_push_flow_rate 载气推送流量）、GasCylinderSource（气瓶源）等各为一类。

• 衬底 Substrate 类带 supplier 供应商、supplier_id 供应商编号、information_sheet（供应商证书 PDF）。

最值得借鉴　“设定值/实测值四数组 + 数值来源枚举”，以及“源 / 环境 / 样品”三分的步骤结构。

链接　GitHub：https://github.com/FAIRmat-NFDI/nomad-material-processing　|　schema 说明：https://fairmat-nfdi.github.io/nomad-material-processing/explanation/schemas.html

二　宾州州立大学 2DCC-MIP — LiST 数据库

性质　美国宾州州立大学“二维晶体联盟”（2D Crystal Consortium，2DCC-MIP），NSF 资助的材料创新平台（合作协议 DMR-2039351）。与我们领域完全相同——专做二维材料的生长与表征。

元数据设计要点

• 以“样品全生命周期”为主线：制备、生长配方、合成协议与各类表征数据全部挂到同一样品记录；累计约 18,000+ 块体晶体与薄膜样品。

• 分级访问：内部人员 / 外部用户 / 公众三级；公众可通过公开的元数据浏览器查看归档样品摘要。

• 需要说明：该库未发现公开的字段级 schema 文档——这恰恰是我们的工作可以补位、做成公开标准的空间。

最值得借鉴　“样品全生命周期”作为数据主线（衬底 → 生长 → 表征 → 发表全部串到同一样品）；以及“公开元数据浏览器 + 分级访问”的开放方式。

链接　介绍页：https://www.mri.psu.edu/2d-crystal-consortium/user-facilities/data-management-list　|　公开浏览器：https://data.2dccmip.org

三　Citrine GEMD（材料数据图式）

性质　材料信息学公司 Citrine Informatics 主导的开源材料数据模型（GEMD = Graphical Expression of Materials Data），被广泛用作“材料-工艺-测量”的通用数据模型。

元数据设计要点

• 核心是“计划 vs 实际”二象性：每类对象都成对——ProcessSpec/ProcessRun（工艺）、MaterialSpec/MaterialRun（材料）、IngredientSpec/IngredientRun（配料）、MeasurementSpec/MeasurementRun（测量）。Spec 表示意图/配方，Run 表示某一次实际执行，每个 Run 必须引用唯一的 Spec——天然支持“同一配方跑 N 次”的对比。

• 属性分三类：conditions 条件、parameters 工艺参数、properties 材料属性；并可用 Template 对取值范围（bounds）做约束校验。

最值得借鉴　Spec / Run 分离——正好对应我们的“配方/装置（一次定义）”与“每炉实验（多次执行）”。

链接　文档：https://citrineinformatics.github.io/gemd-docs/

四　ESCALATE（“暗反应”项目 Dark Reactions）

性质　Haverford College 等开发，用于钙钛矿等材料的高通量/机器人实验数据管理（论文 MRS Communications 9(3):846, 2019）；曾驱动约 4336 次钙钛矿实验。

元数据设计要点

• 化学品“身份”与“批次”分离：把“理想化学品（material）”与“实验室实际库存批次（inventory_material，带货号、在库量、有效期、存放位置等）”分成两个实体，实验引用的是具体批次——实现 lot（批次）级溯源。

• 标称值与实际值分离：实验结果（outcome）显式区分 nominal（标称/计划）与 actual（实测）。

最值得借鉴　“化学品身份 vs 库存批次”分表——正是把前驱体的批号 / 纯度 / 粒径等做成可复用、可溯源的标准做法。

链接　论文 DOI：https://doi.org/10.1557/mrc.2019.72　|　代码：https://github.com/darkreactions/ESCALATE

五　openBIS ELN-LIMS

性质　瑞士苏黎世联邦理工（ETH Zurich）开发的开源电子实验记录本 + 实验室信息管理系统（论文 Bioinformatics 32(4):638, 2016），学术实验室广泛使用。

元数据设计要点

• 分层组织：Space（空间）→ Project（项目）→ Experiment/Collection（实验/集合）→ Object（对象，如样品）→ Dataset（数据集）。

• 样品、仪器、化学品、实验方法（protocol）都建成“对象”，彼此用父-子（parent–child）关系连成完整溯源链。

最值得借鉴　把样品 / 仪器 / 化学品 / 方法都做成“可互相引用的对象”，而不是把信息平铺在一张大表里。

链接　论文：https://academic.oup.com/bioinformatics/article/32/4/638/1743839　|　官网：https://openbis.ch　|　文档：https://openbis.readthedocs.io

横向对比

| 系统 | 性质 / 领域 | 数据模型核心思想 | 设定值 vs 实测值 | 化学品 / 批次溯源 | 样品全生命周期 | 开放程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMAD / FAIRmat | 国家级合成 schema（气相沉积） | 按方法继承 + 步骤三分（源/环境/样品） | ✔ TimeSeries 四数组 + 来源枚举 | 衬底带供应商/证书（侧重化学身份） | 以样品/薄膜为中心 | 开源 Apache-2.0 |
| 宾州州立 2DCC（LiST） | 二维材料生长平台（同领域） | 样品全生命周期为主线 | 未公开 | 未见公开字段级设计 | ✔ 核心理念 | 数据公开浏览；schema 未公开 |
| Citrine GEMD | 通用材料数据模型 | Spec/Run（计划 vs 实际）二象性 | ✔ 对象级（Spec=计划 / Run=实际） | 以唯一标识 + 标签表达 | 材料-工艺-测量图 | 开源 |
| ESCALATE | 高通量实验数据管理 | 定义/实例成对 + 材料/库存分离 | ✔ nominal / actual | ✔ material vs inventory_material 分表 | 实验-材料溯源链 | 开源 |
| openBIS ELN-LIMS | 通用 ELN-LIMS 平台 | 对象层级 + 父子溯源图 | 由模板自定义 | 化学品作为对象可带批次 | ✔ 对象溯源链 | 开源 |

几点共性观察

• 几乎都把“实物”（化学品、衬底、仪器）做成可引用的独立对象/批次，而不是把名字平铺在实验表里——纯度、粒径、批号等只录一次、可复用、可溯源。

• 做得好的系统普遍显式区分“设定值/计划”与“实测值/实际”（NOMAD 的四数组、GEMD 的 Spec/Run、ESCALATE 的 nominal/actual）。

• 普遍以“样品（或薄膜）的全生命周期”为数据主线，把生长、表征、后续处理串到同一样品。

• 越是面向“标准/互操作”的系统，越倾向用受控词表 + 取值范围约束（bounds / template），而不是自由文本。

注：以上系统的名称、类/字段结构、样本数与文献信息均经 2026-06-12 网络核查，链接当前可访问。